РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО - КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24»  мая   2018 г.          №       74                          с. Анастасиевка

О внесении изменений в Постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения  от 24.05.2012г. № 51 «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Анастасиевское сельское поселение» Матвеево-Курганского района Ростовской области на 2013-2015 г.г. и перспективное развитие до 2029 года»

В целях приведения муниципального нормативного  правового акта в соответствии с постановлением Правительства РФ  от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры поселений, городских округов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения  от   24.05.2012 № 51   «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Анастасиевское сельское поселение» Матвеево-Курганского района Ростовской области на 2013-2015 г.г. и перспективное развитие до 2029 года»  следующие изменения:

1.1. Наименование постановление изложить в следующей редакции: «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Анастасиевское сельское поселение» Матвеево-Курганского района Ростовской области на 2016-2018 г.г. и перспективное развитие до 2029 года»

1.2.  В паспорт программы внести следующие строки:

«

| Ответственный исполнитель | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| --- | --- |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; - показатели воздействия на окружающую среду. |

»

1.3. В паспорте  программы строку «Срок реализации»  изложить  в следующей редакции:

« Период реализации Программы: 2016-2018  г.г. и план до 2029 г.»

1.4.  В паспорте  программы строку « Объемы и источники финансирования Программы»  изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса).

Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит

2016 год –  1484,6 тыс. руб.

2017 год – 247,0   тыс. руб.

2018 год – 8 250,0 тыс. руб.

План до 2029 года –   45100,0  тыс. руб.»

1.5. В программе  комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Анастасиевское сельское поселение» Матвеево-Курганского района Ростовской области на 2016-2015 г.г. и перспективное развитие до 2029 года»  слова  « 2013-2015 г.г.» заменить на «2016-2018  г.г.»  и далее по тексту.

1.5. В программе раздел № 2 изложить в  редакции согласно приложению № 1

1.6. В программе раздел № 5 изложить в  редакции согласно приложению № 2

- Разместить  данное постановление  на официальном сайте Администрации Анастасиевского сельского поселения

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник».

- Контроль за  исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Анастасиевского

сельского поселения                                                                 Е.А.Андреева

Приложение № 1  к постановлению

Администрации Анастасиевского

сельского поселения

от  24 мая 2018  № 74

Раздел 2. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Существующее положение.

с. Анастасиевка

В настоящее время водоснабжение жилых и общественных зданий с. Анастасиевка, осуществляется от частично закольцованных сетей водопровода Ø100мм.  В 2013г проведена реконструкция водопроводных сетей протяженностью 12,77 км, установлены  86 –пожарных гидрантов, 13 – смотровых колодцев,  9 –мокрых колодцев.

Источником  водоснабжения служат две артезианские  скважины, (№ 1136, № 1358) находящейся в 2 км от села.

Скважина № 1136 построена 2001г.,  с 2010 года песочит,  в связи с этим дебит скважины уменьшился, составляет 4-6 м3 /ч.  и  часто выходит из строя  погружной насос, требуется капитальный ремонт.

Для обеспечения населения водой необходимое количество поднятой воды 15  мᶾ/ч.

Качество воды, отобранной из скважин, по  показателям цветности, мутности, общей жесткости, содержанию железа и магния не соответствует   требованиям СанПиН 2.1.4.1074-1 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централтзованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, по  микробиологическим и другим санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Первый пояс санитарной охраны скважин огорожен, на расстоянии 60,0 м от скважины источники загрязнения окружающей среды отсутствуют

Уровень износа водопровода в целом и разводящих сетей составляет  13%.

с. Марфинка

Источником  воды  в селе Марфинка являются   артезианские  скважины  и системы водоснабжения, в качестве емкостей чистой воды используются водонапорные башни.

Качество воды, отобранной из скважин, по  показателям цветности, мутности, общей жесткости, содержанию железа и магния не соответствует   требованиям СанПиН 2.1.4.1074-1 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централтзованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, по  микробиологическим и другим санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

На территории водозаборов  Зоны санитарной охраны отсутствуют.

Водопроводные сети не закольцованы. Пожарные гидранты отсутствуют.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов, общей протяжённостью 12,2 км.

Уровень износа водопровода в целом и разводящих сетей составляет  100%

х. Селезнев

В настоящее время водоснабжение жилых зданий х.Селезнев, осуществляется от частично закольцованных сетей водопровода Ø100мм. Источником  водоснабжения служит  артезианская  скважина расположенная 1 км. на восток  х. Селезнев.

Качество воды, отобранной из скважин, по  показателям цветности, мутности, общей жесткости, содержанию железа и магния не соответствует   требованиям СанПиН 2.1.4.1074-1 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по  микробиологическим и другим санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

На территории водозабора  Зона санитарной охраны отсутствует.

Водопроводные сети не закольцованы. Пожарные гидранты отсутствуют.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трудопроводов, общей протяжённостью 2,4 км.

Уровень износа водопровода в целом и разводящих сетей составляет  100%

х. Рождественский

Для хозяйственно-питьевых нужд населения х. Рождественский используют индивидуальные колодцы.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем  водоснабжения, коммунальной  энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности поставки услуг потребителю.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. В большинстве случаев  имеет место затратный метод формирования тарифов на услуги , водоснабжения.

Проектное предложение.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

С целью улучшения водоснабжения Анастасиевского сельского поселения, а также доведения качества воды до уровня нормативного, планируется выполнить следующие мероприятия:

капитальный ремонт   скважины № 1136, расположенной на водозаборе в 2000 метрах от восточной границы с. Анастасиевка Матвеево-Курганского района;

разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт   артезианских скважин расположенных в с. Марфинка  Матвеево-Курганского района для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в количестве 3 шт.

разработка проектно – сметной документации на строительство  водопроводных сетей  с. Марфинка;

капитальный ремонт артезианских скважин  в с. Марфинка,  Матвеево-Курганского района для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в количестве 3 шт.

строительство водопроводных сетей с. Марфинка;

разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт  разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины в с. Анастасиевка Матвеево-Курганского района для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Приложение № 2  к постановлению

Администрации Анастасиевского

сельского поселения

от  24.05.2018  № 74

Раздел 5. Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Анастасиевское сельское  поселение»

| № п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Сумма финансирования всего ( т.р.) | Источник финансирования | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | План до 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Водоснабжение всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт скважины № 1136, расположенной на водозаборе в 2000 метрах от восточной границы с. Анастасиевка Матвеево-Курганского района | 1 | 1484,6 | Областной бюджет Местный бюджет | 1484,6 |  |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт артезианских скважин расположенных в с. Марфинка Матвеево-Курганского района для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в количестве 3 шт. | 3 | 247,0 | Районный бюджет |  | 247,0 |  |  |
| 1.3 | Разработка проектно – сметной документации на строительство водопроводных сетей с. Марфинка | 1 | 8250,0 | Областной бюджет, Районный бюджет |  |  | 8250,0 |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт артезианских скважин в с. Марфинка, Матвеево-Курганского района для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в количестве 3 шт. | 1 | 10000,0 | Областной бюджет, Районный бюджет, |  |  |  | 10 000,0 |
| 1.5 | Строительство водопроводных сетей с. Марфинка; |  | 35000,0 | Районный бюджет, областной бюджет |  |  |  | 35 000,0 |
| 1.6 | Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины в с. Анастасиевка Матвеево-Курганского района для хозяйственно-питьевого водоснабжения |  | 100,0 | Районный бюджет, областной бюджет |  |  |  | 100,0 |